Exercícios de fixação II (caracterização)

- O que é a picnometria?

- Descreva, sinteticamente, o que significa “Grau de Liberação” e “Espectro de liberação”?

- Com relação às afirmativas abaixo, sobre caracterização em beneficiamento gravimétrico de minérios, identifique se elas são verdadeiras ou falsas. No caso delas serem falsas, reescrevê-las, tornando-as verdadeiras:

Afirmativas

a) Amostragem é a operação de remoção de uma parte conveniente de um pequeno volume, de maneira que as características do material a ser testado são diferentes, tanto no todo quanto na parte removida.

b) Amostragem estratificada corresponde à divisão do material em grupos distinguíveis segundo características próprias, e a amostragem dá-se proporcionalmente às suas massas.

c) Algumas informações qualitativas importantes que podem ser obtidas pela análise mineralógica são: (1) a identidade dos minerais presentes, (2) a composição química de várias espécies minerais e a existência de elementos traços na estrutura cristalina e (3) as associações entre os minerais presentes no minério.

d) O peneiramento é a técnica mais utilizada na análise granulométrica de amostras, e corresponde ao fracionamento de partículas usando uma série de peneiras com aberturas crescentes.

e) A eficiência de liberação de componentes de um material depende tanto da precisão do processo de concentração quanto das características de liberação do minério.

f) A separação perfeita entre os minerais de interesse e os de ganga somente é possível quando ambos se encontram parcialmente liberados.

g) O grau de liberação corresponde à proporção de um determinado mineral de interesse, que se apresenta na forma de partículas não livres em uma amostra.

h) Um método expedito para a estimativa do grau de liberação é o de Gaudin, que consiste na inspeção de partículas contidas em seções polidas usando um microscópio óptico de luz refletida.

i) O ensaio de afunda-flutua é o procedimento de separação de uma amostra de material em frações densimétricas com limites definidos, usando líquidos de densidades semelhantes.

j) Os principais materiais usados na confecção de líquidos densos são: líquidos orgânicos, soluções aquosas e suspensões aquosas de sólidos de altas densidades (quartzo, barita e magnetita).