Plano de gerenciamento de resíduos sólidos: METASA

###### SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	3

2	OBJETIVOS	4

2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

3	FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO PRODUTIVO DA FÁBRICA	5

4	FLUXOGRAMA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FÁBRICA	6

5	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E PROCESSOS QUE PRODUZEM RSI	7

6	CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NA FÁBRICA	10

7	POSSÍVEIS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE GERADO POR CADA TIPO DE RESÍDUO	11

8	MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DOS OPERÁRIOS E DIREÇÃO	13

9	MINIMIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA GERAÇÃO DE RSI	14

10	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS	16

# APRESENTAÇÃO

Os resíduos sólidos em seu aspecto geral podem causar diversos impactos ao meio ambiente, como contaminação da água, do solo e do ar. Os resíduos sólidos industriais (RSI) gerados a partir de processos para produção de um determinado produto devem ser reutilizados, reciclados ou em último caso tratados e/ou dispostos em aterros sanitários industriais conforme Resolução do CONSEMA 073/2004.

Para que ocorra uma minimização dos RSI a indústria deve buscar ações de controle da geração destes resíduos como um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI). Este plano se constitui de medidas de controle da geração de resíduos como: coleta, separação na fonte, replanejamento da utilização da matéria-prima (MP), processamento, reaproveitamento, reciclagem, tratamento e disposição final dos RSI.

Essas medidas compreendem uma conscientização coletiva na indústria que deve partir da diretoria para outros cargos hierárquicos.

Com a implantação do PGRSI a indústria obterá algumas vantagens, entre elas:

- Aumento da captação e melhor separação dos RSI o que agregará grande valor aos mesmos;

- Redução nos custos de transporte, tratamento e disposição final dos RSI;

- Diminuição no consumo de MP e energia;

- Aumento na eficiência de processos produtivos;

- Aumento na segurança interna da indústria pelo melhor acondicionamento/armazenamento dos RSI;

- Maior confiança dos órgãos ambientais perante a empresa;

- Marketing ambiental.

Neste sentido, foi elaborado um PGRSI para a METASA, indústria metalúrgica, localizada no município de Marau/RS.

# OBJETIVOS

- Minimizar a geração dos RSI e agregar valor ao mesmos;

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Melhor aproveitamento da MP;

- Proteger o ambiente no entorno da fábrica;

- Promover um aumento na saúde ocupacional dos funcionários;

- Obter melhor separação dos resíduos;

- Fornecer para a METASA informações necessárias ao adequado gerenciamento dos RSI.

# FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO PRODUTIVO DA FÁBRICA

A Figura 1 apresenta o fluxograma geral do processo produtivo da METASA.

Figura 1. Fluxograma geral da fábrica

# FLUXOGRAMA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FÁBRICA

A Figura 2 apresenta o fluxograma de geração de resíduos sólidos em cada setor da METASA.

Figura 2. Fluxograma da geração de resíduos na fábrica

# IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E PROCESSOS QUE PRODUZEM RSI

A Tabela 1 apresenta as áreas e processos com sua respectiva geração de resíduos sólidos.

Tabela 1. RSI gerados na METASA e sua respectiva fonte

| Fonte |  |  | Aspecto/Resíduo |
| --- | --- | --- | --- |
| Área | Processo | Subprocesso |  |
| Restaurante |  |  | Matéria orgânica Papel Plástico |
| Produção | Preparação das chapas | Puncionadeira Guilhotina Multifuncional - FicepB251 Prensa Oxicorte Dobradeira | Sucata* Retalho** Sucata Resíduo*** Sucata Retalho Sucata Resíduo Sucata Retalho - |
|  | Preparação dos laminados | Puncionadeira Serra Furadeira | Sucata Resíduo (limalha + óleo refrigerante) Sucata Retalho Resíduo (furação + óleo refrigerante) |
|  | Preparação dos soldados | Lixadeiras Banco de solda Arco submerso Endireitadeira Furadeira | Resíduo (limalha) Resíduo (borra de solda) Resíduo (borra de solda) - Resíduo |
|  | Montagem | Máquina de solda Lixadeiras | Borra de solda Limalha de ferro |
|  | Soldagem | Máquina de solda Goivagem | Borra de solda Resíduo (solda) |
|  | Pintura | Jato de granalha Equipamento de pintura (pistolas) Preparação da tinta/solvente | Resíduo (esferas) Borra de tinta Resíduo (sobras de tinta e solvente, latas) |
|  | Carregamento |  | Madeira |
| Vestiários |  |  | EPI’s (luvas de couro, máscaras, avental de couro, macacões) |
| Sanitários |  |  | Plástico Matéria orgânica (papel higiênico e papel-toalha) |
| Pátio de circulação |  |  | Papel Plástico Matéria orgânica Toco de cigarro Resíduo de varrição/poda |
| Consultório Médico |  |  | Gaze Algodão Papel toalha contaminado Seringas Embalagens de remédios |
| Administração |  |  | Papel Plástico Alumínio Cartucho de tintas |
| Guarita |  |  | Papel Plástico |

* matéria-prima que não pode ser reaproveitada no processo

** matéria-prima que pode ser reaproveitada no processo

*** necessita tratamento

# CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NA FÁBRICA

A Tabela 2 apresenta a classificação dos RSI gerados na METASA de acordo com a NBR-10004 (2004).

Tabela 2. Classificação dos RSI de acordo com NBR- 10004

| Aspecto/ Resíduo | Classificação segundo NBR-10004 (2004) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Classe I (perigosos) | Classe IIA (não-inertes) | Classe IIB (inertes) |
| Papel / Papelão |  | X |  |
| Plástico |  |  | X |
| Alumínio |  |  | X |
| Madeira |  |  | X |
| Cartuchos de tinta | X |  |  |
| Matéria orgânica |  | X |  |
| Sucata/Retalho |  |  | X |
| Resíduo (aço + óleo refrigerante) | X |  |  |
| Borra de tinta | X |  |  |
| Sobras de solvente | X |  |  |
| Borra de solda | X |  |  |
| EPI’s (descontaminados) |  | X |  |
| EPI’s (contaminados) | X |  |  |
| Lâmpadas | X |  |  |
| Vidro |  |  | X |
| Latas de tinta | X |  |  |
| Resíduo varrição/poda |  | X |  |
| Resíduos da saúde (contaminados) | X |  |  |
| Resíduos da saúde (descontaminados) |  |  | X |

# POSSÍVEIS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE GERADO POR CADA TIPO DE RESÍDUO

A Tabela 3 apresenta os RSI gerados na METASA e os possíveis impactos ambientais causados por estes.

Tabela 3. Aspectos e impactos

| Aspecto/Resíduo | Impactos |
| --- | --- |
| Papel/Papelão | Ocupação no aterro |
| Plástico | Ocupação no aterro |
| Alumínio | Ocupação no aterro |
| Madeira | Ocupação no aterro, esgotamento/redução da disponibilidade de recursos naturais |
| Cartuchos de tinta | Ocupação no aterro, alteração da qualidade do solo e da água |
| Matéria orgânica | Ocupação no aterro, alteração da qualidade do solo e da água |
| Sucata/Retalho | Ocupação no aterro, esgotamento/redução da disponibilidade de recursos naturais |
| Resíduo (aço + óleo refrigerante) | Ocupação no aterro, alteração da qualidade do solo e da água |
| Borra de tinta | Ocupação no aterro, alteração da qualidade do solo e da água |
| Sobras de solvente | Ocupação no aterro, alteração da qualidade do solo e da água |
| Borra de solda | Ocupação no aterro alteração da qualidade do solo e da água |
| EPI’s (contaminados) | Ocupação no aterro alteração da qualidade do solo e da água |
| EPI’s (descontaminados) | Ocupação no aterro |
| Lâmpadas | Ocupação no aterro, esgotamento/redução da disponibilidade de recursos naturais, alteração da qualidade do solo e da água |
| Vidro | Ocupação no aterro |
| Latas de tinta | Ocupação no aterro, alteração da qualidade do solo e da água |
| Resíduo varrição/poda | Ocupação no aterro |
| Resíduos da saúde (contaminados) | Ocupação no aterro, alteração da qualidade do solo e da água |
| Resíduos da saúde (descontaminados) | Ocupação no aterro |

# MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DOS OPERÁRIOS E DIREÇÃO

Devido à hierarquia existente nas empresas, a direção deve mostrar que está realmente mobilizada para alcançar os objetivos descritos no plano, passando desta forma para os funcionários a importância do PGRSI.

Desta forma, os funcionários irão tratar os objetivos do PGRSI com prioridade, prestando atenção no que lhes foi solicitado e cumprindo sua parte no plano. Este comprometimento deve ser destacado nos treinamentos onde serão apresentados também os objetivos e metas.

A primeira etapa do treinamento deve ocorrer de forma geral, ou seja, explicando e exemplificando aos funcionários de todos os setores quais resíduos são gerados na fábrica, sua origem classificação e destino, bem como os impactos ambientais causados por estes. Devem ser abordados assuntos de conscientização ambiental para que os funcionários fiquem mais sensibilizados com o meio ambiente. A minimização, segregação, reuso, reciclagem, valorização dos resíduos gerados e correto tratamento e disposição final serão foco principal dos treinamentos.

Na segunda etapa serão apresentados a cada setor os objetivos e metas definidos no PGRSI. Serão feitos treinamentos específicos como, por exemplo, para os operadores do equipamento de pintura que deverão regular a pressão do ar da pistola a fim de diminuir perdas de tinta.

Todos os treinamentos deverão ter apoio incondicional da direção, como dispensa dos funcionários para o treinamento, disponibilização de espaço físico, e sempre que possível acompanhamento.

# MINIMIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA GERAÇÃO DE RSI

O primeiro passo para minimização e prevenção da geração dos RSI será a adoção de boas práticas (housekeeping) em todas as áreas da empresa, como por exemplo:

- Segregação adequada dos resíduos sólidos: para cada tipo de resíduo haverá lixeiras/caçambas com cores diferentes, como apresentado na Figura 3. Além disso, para metais haverá uma identificação para diferenciar retalho, sucata e resíduo.

- Consumo racional de água: verificação de vazamentos; substituição de torneiras normais por automáticas; sistemas de reuso de água; aproveitamento da água da chuva.

- Consumo racional de energia: substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes de menor consumo e durabilidade; utilizar, sempre que possível, lâmpadas de vapor metálico, que fornecem maior luminosidade (maior número de lux) e durabilidade; instalação de sensores de detecção de presença nos locais onde não há necessidade de iluminação ininterrupta; instalação e limpeza periódica, de telhas translúcidas e do tipo “shad”, de modo a aproveitar melhor a luminosidade natural do ambiente durante o período diurno.

- Manutenção periódica dos equipamentos: verificação de vazamentos de óleo; regulagem.

Figura 3. Definição de cores para cada tipo de resíduo.

Outra prática será a adoção de um inventário das entradas e saídas da fábrica, visando à redução de desperdícios. A Tabela 4 apresenta um modelo do inventário.

Tabela 4. Inventário de entradas e saídas da fábrica.

| Entradas |  |  | Saídas |  |  | Estoque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Tipo | Quantidade | Data | Tipo | Quantidade |  |

Também será estudada a possibilidade de substituição de insumos buscando a minimização do volume e toxicidade dos RS; adquirir produtos menos tóxicos e biodegradáveis é fundamental para segurança e saúde ocupacional dos funcionários.

A utilização de retalhos em outras etapas do processo será estudada de maneira a aperfeiçoar o uso da MP reduzindo custos e gerando menos resíduos e sucata o que diminui os impactos ao meio ambiente.

Processos e equipamentos que geram menos resíduo, sucata e retalho serão estudados e viabilizados se ficarem dentro do período de retorno estipulado pela empresa. A compra de máquinas que aproveitam melhor a MP além de gerar retorno financeiro para	 a empresa gera uma imagem ambiental que melhora a relação empresa/sociedade/cliente.

Após a geração do retalho, seu reaproveitamento e a transformação em resíduo ou sucata, deve-se agregar valor a estes. A venda de sucata para outras indústrias que a utilizam como MP além de ser rentável, evita que se pague pela disposição em aterro de resíduo industrial, o que gera mais vida útil ao mesmo.

# TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS

Em determinados processos da METASA a MP é contaminada com óleos, graxas, borra de solda, entre outros contaminantes. Esta MP contaminada que sobra no processo de produção é denominada resíduo e deverá ser tratada e/ou posteriormente dispostas adequadamente.

Aterros de resíduos industriais são normalmente utilizados para dispor este tipo de resíduos que ainda podem ser descontaminados e reaproveitados, mas por ter alto custo o processo de descontaminação é pouco utilizado. Outros resíduos gerados no processo produtivo também serão dispostos em aterro de resíduos industriais como os EPI’s contaminados, latas de tinta, borra de solda, entre outros.

Os restantes dos resíduos gerados na fábrica serão dispostos em aterros de resíduos domiciliares, esta é a ultima instância para estes resíduos devendo-se sempre priorizar a reutilização ou reciclagem dos mesmos.

A Tabela 5 apresenta a relação de resíduos gerados na empresa, e seu respectivo acondicionamento, armazenamento e destino.

Tabela 5. Resíduos e respectivo acondicionamento, armazenamento e destino

| Resíduo | Acondicionamento | Armazenamento | Destino | Nome, endereço e CNPJ do destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papel / Papelão | Caçambas | Área fechada | Reciclagem |  |
| Plástico | Caçambas | Área fechada | Reciclagem |  |
| Alumínio | Caçambas | Área fechada | Reciclagem |  |
| Madeira | Caçambas | Área fechada | Reutilização |  |
| Cartuchos de tinta | Caçambas | Área fechada | Reutilização -Tratamento |  |
| Matéria orgânica | Caçambas | Área aberta com telhado | Compostagem/Aterro sanitário |  |
| Sucata | Caçambas | Área fechada | Reciclagem |  |
| Retalho | Caçambas | Área fechada | Reutilização no processo |  |
| Resíduo (aço + óleo refrigerante) | Caçambas | Área fechada | Tratamento – Aterro de resíduos industriais |  |
| Borra de tinta | Tambores | Área fechada | Tratamento |  |
| Sobras de solvente | Tambores | Área fechada | Tratamento |  |
| Borra de solda | Tambores | Área fechada | Tratamento |  |
| EPI’s (descontaminados) | Caçambas | Área fechada | Aterro sanitário |  |
| EPI’s (contaminados) | Caçambas | Área fechada | Tratamento – Aterro de resíduos industriais |  |
| Lâmpadas | Embalagens de papelão | Área fechada | Tratamento - Reciclagem |  |
| Vidro | Caçambas | Área fechada | Reciclagem |  |
| Latas de tinta | Caçambas | Área aberta com telhado | Tratamento - Reciclagem |  |
| Resíduo varrição/poda | Caçambas | Área fechada | Compostagem/Aterro Sanitário |  |
| Resíduos da saúde (contaminados) | Tambores vedados com borracha | Área fechada | Incineração (cinzas -Aterro Sanitário) |  |
| Resíduos da saúde (descontaminados) | Caçambas | Área fechada | Reciclagem/Aterro Sanitário |  |