Exercícios de fixação III (Projeto de circuitos)

- Existem dois princípios básicos que devem ser seguidos na escolha dos processos de concentração gravimétrica? Explicar cada um deles.

- O que é “malha de liberação”? Explicar como a determinamos na prática?

- Com relação às afirmativas abaixo, sobre projeto de circuitos, identifique se elas são verdadeiras ou falsas. No caso delas serem falsas, reescrevê-las, tornando-as verdadeiras:

| Afirmativas | Escrever “verdadeira” ou reescrever corretamente se for falsa |
| --- | --- |
| a) A concentração de desbaste é chamada de rougher e os estágios de polimento se chamam cleaner. Scavenger é um estágio de recuperação de minério. |  |
| b) Como regra geral, a capacidade unitária de equipamentos de concentração gravimétrica é diretamente proporcional ao tamanho da partícula. |  |
| c) A jigagem e a separação a meio-denso são essencialmente as únicas opções para concentrar materiais maiores que 2mm. |  |
| d) A concentração a meio-denso se destaca por ser a mais precisa e com custos de investimentos e operacionais bastante baixos dentre todas aquelas utilizadas no beneficiamento gravimétrico. |  |
| e) O mecanismo dominante na classificação realizada pelos jigues é a densidade. Já nas espirais concentradoras é a estratificação (pulsação). |  |
| f) A razão entre o tamanho máximo e mínimo a ser processado com eficiência depende da precisão de separação, da influência da granulometria e do critério de concentração. |  |
| g) A utilização de aparelhos de concentração em diversos estágios resulta em uma separação global com precisão inferior a das separações individuais. É uma alternativa viável para aparelhos de baixa precisão. |  |
| h) Circuito com remoagem de mistos é utilizado quando o minério apresenta uma proporção significativa de partículas mistas após a preparação. Nestes casos somente os mistos são submetidos à moagem. |  |
| i) Quando o mineral de interesse possui baixa ductilidade, é comum a utilização de concentração gravimétrica em circuitos fechados de moagem, prevenindo a sobremoagem e a perda de material na forma de lamas. |  |