MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel:

Proprietário:

Município:

UF:

Matrículas:

Área:

Perímetro:

# DESCRIÇÃO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AB9-M0001, de coordenadas N=7.564.044,073m e E=266.065,591m; localizado na margem direita de um córrego, com a divisa da propriedade de Frederico Guilherme Ivers; deste, segue confrontando com Frederico Guilherme Ivers, com os seguintes azimutes e distâncias:  13°47'56" e 232,03 m até o vértice AB9-M0002, de coordenadas N=7.564.269,405m e E=266.120,933m; 60°01'30" e 112,12 m até o vértice AB9-M0003, de coordenadas N=7.564.325,424m e E=266.218,059m; deste, segue confrontando com a Estrada Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias:  112°57'36" e 246,45 m até o vértice AB9-M0004, de coordenadas N=7.564.229,287m e E=266.444,984m; deste, segue confrontando com João Luis Dutra Noronha, com os seguintes azimutes e distâncias:  263°44'31" e 53,11 m até o vértice AB9-M0005, de coordenadas N=7.564.223,498m e E=266.392,195m; 210°48'19" e 302,34 m até o vértice AB9-M0006, de coordenadas N=7.563.963,815m e E=266.237,361m; deste, segue confrontando com a margem direita de um Córrego, com os seguintes azimutes e distâncias:  295°48'20" e 21,55 m até o vértice AB9-P0071, de coordenadas N=7.563.973,198m e E=266.217,956m;  294°56'47" e 168,04 m até o vértice AB9-M0001, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa USP - PIRASSUNUNGA - 91611, de coordenadas N=7.569.069,396m e E=247.734,605m, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 45°, fuso 23, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.

Observações:

A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo.

ccccccc, 23 de março de 2012.