Exercícios de fixação IV (Concentração em meio denso e jigues)

- O que é “Concentração em meio denso”?

- Quais os principais materiais utilizados na preparação de líquidos densos?

- Discorra sobre os “Ciclones a meio-denso”: princípio de funcionamento, características construtivas e capacidades. Apresente um desenho esquemático de um ciclone.

- Descreva o “ciclo de jigagem”. Mostre gráfico explicativo.

- Qual a diferença entre jigues de crivo fixo cujos mecanismos de pulsação são mecânico pistão, mecânico diafragma e pneumático?

- Com relação às afirmativas abaixo, sobre jigues, identifique se elas são verdadeiras ou falsas. No caso delas serem falsas, reescrevê-las, tornando-as verdadeiras:

Afirmativas

a) Jigagem é um processo de separação que consiste da repetida expansão e contração vertical de um leito de partículas pelo movimento pulsante de um meio denso.

b) O resultado da estratificação do leito corresponde à separação das partículas em camadas ou extratos de densidades decrescentes desde o topo até a base.

c) A teoria hidrodinâmica tenta descrever a jigagem a partir do comportamento de partículas individuais do fluído e a teoria da energia potencial descreve o comportamento do leito como um todo.

f) O aspecto principal do mecanismo de aceleração diferencial é que a aceleração da partícula no início do seu movimento depende exclusivamente das densidades da partícula e do fluído.

g) A estratificação, segundo Gaudin, é fruto de três mecanismos principais: sedimentação retardada diferencial, aceleração diferencial no início da queda e consolidação intersticial de partículas durante a sucção.

h) Os jigues são compostos por um tanque, chamado de arca, que é sempre dividido em duas seções principais: uma onde se encontra o crivo e a outra onde as pulsações do fluido são geradas.