ROTEIRO – MAPEAMENTO DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS

| Município: | Área: |
| --- | --- |
| Bairro: | Setor: |
| Equipe: | Data: / / |

| Unidade de Análise |  |
| --- | --- |
|  Encosta |  Margem de Córrego |

- Este roteiro objetiva auxiliar a tomada de decisão sobre as moradias que estão sob risco de escorregamentos.

- Ao final do preenchimento será possível se estabelecer o nível de risco ao qual estão sujeitas as moradias.

- O preenchimento deve ser feito passo-a-passo. Para cada passo existem instruções que devem ser lidas com atenção. Nos espaços em branco preencher as informações solicitadas.

- Converse com os moradores das casas e vizinhos. As pessoas têm a tendência de tentar esconder fatos, pensando nos problemas que uma remoção pode lhes causar. Quando for possível pergunte para crianças.

1O PASSO – CARACTERISTICAS DA ÁREA

Instruções: Este campo deve ser preenchido com cuidado, pois deverá permitir que qualquer pessoa possa chegar (retornar) ao local. Colocar a localização (“endereço”) das moradias (usar nome ou número da rua, viela, escadaria, ligação de água ou luz, nomes de vizinhos), nomes de moradores e as condições de acesso à área, como por exemplo: via de terra, escadaria de cimento, rua asfaltada, boas ou más condições, etc. Mencionar os tipos de moradias (se em alvenaria, madeira ou misto dos dois).

LOCALIZAÇÃO:

NOME DE MORADORES:

CONDIÇÕES DE ACESSO À AREA:

TIPOS DE MORADIAS:  Alvenaria  Madeira  Misto (alvenaria e madeira)

2o PASSO - CONDICIONANTES

Instruções: Descrever o terreno onde estão as moradias. Utilize o desenho no primeiro quadro como referência para as condições encontradas. Antes de preencher dê um “passeio” no entorno das moradias. Olhe com atenção os barrancos (taludes) e suba neles se for necessário.

 Encosta Natural Altura max ____ m Inclinação:____º Dist. das moradias:___m da base da encosta ou ___m do topo da encosta

 Talude de corte Altura max ____ m Inclinação:____º

Dist. das moradias:___m da base do talude ou ___m do topo do talude

 Maciço rochoso Altura max ____ m Inclinação:____º Dist. das moradias:___m da base do maciço ou ___m do topo do maciço Há estrutura desfavorável à estabilidade? _____________________________________

 Presença de blocos de rocha e matacões __________________________________

 Depósito de encosta sobre:  Encosta Natural  Talude de corte  Talude de aterro  Talude marginal Material presente:  Solo  Lixo  Entulho Obs:___________________________

 Drenagens Naturais  retificado  natural ¦  retilíneo  meandrante ¦  assoreado  lixo  entulho Obs:____________________________________________________________________

 Talude marginal ________________________________________________________ Altura max ____ m Dist. das moradias: ___m do topo do talude marginal

3o PASSO - ÁGUA

Instruções: A água é uma das principais causas de escorregamentos. A sua presença pode ocorrer de várias formas e deve ser sempre observada. Pergunte aos moradores de onde vem a água (servida) e o que é feito dela depois do uso e o que ocorre com as águas das chuvas.

|  Concentração de água de chuva em superfície |  |  Lançamento de água servida em superfície (a céu aberto ou no quintal) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Vazamento de tubulação |  Fossa |  |  Surgência d’água |
| Sistema de drenagem superficial  inexistente  precário  satisfatório |  |  |  |

4o PASSO - VEGETAÇÃO NA ÁREA OU PROXIMIDADES

Instruções: Dependendo do tipo de vegetação, ela pode ser boa ou ruim para a segurança da encosta. Anotar a vegetação que se encontra na área que está sendo avaliada, principalmente se existirem bananeiras.

|  Presença de árvores |  Vegetação rasteira (arbustos, capim, etc) |
| --- | --- |
|  Área desmatada |  Área de cultivo _______________ |

5o PASSO - EVIDÊNCIASDE MOVIMENTAÇÃO (Feições de instabilidade)

Instruções: Lembre-se que antes de ocorrer um escorregamento, a encosta dá sinais que está se movimentando. A observação desses sinais é muito importante para a classificação do risco, a retirada preventiva de moradores e a execução de obras de contenção.

|  Trincas na moradia |  Trincas no terreno |
| --- | --- |
|  Degraus de abatimento |  Muros/paredes embarrigados |
|  Árvores, postes, muros inclinados |  Solapamento de margem |
|  Cicatriz de escorregamento |  Fraturas no maciço |

6o PASSO - TIPOS DE PROCESSOS DE INSTABILIZAÇÃO ESPERADOS OU JÁ OCORRIDOS

Instruções: Em função dos itens anteriores é possível se prever o tipo de problema que poderá ocorrer na área de análise. Leve em conta a caracterização da área, a água, a vegetação e as evidências de movimentação. A maioria dos problemas ocorre com escorregamentos. Existem alguns casos de queda ou rolamento de blocos de rocha, que são de difícil observação. Neste caso, encaminhe o problema para um especialista.

|  Escorregamento em encosta natural |  Queda de bloco |
| --- | --- |
|  Escorregamento em talude de corte |  Rolamento de bloco |
|  Escorregamento em dep. de encosta  Solo  Lixo  Entulho |  Desplacamento |
|  |  Corrida |
|  Erosão |  Solapamento de margem |

7o PASSO - DETERMINAÇÃO DO GRAU DE RISCO

Instruções: Agora junte tudo o que você viu: caracterização do local das moradias, a água na área, vegetação, os sinais de movimentação, os tipos de escorregamentos que já ocorreram ou são esperados. Avalie, principalmente usando os sinais, se esta área está em movimentação ou não e se o escorregamento poderá atingir alguma moradia. Utilize a tabela de classificação dos níveis de risco. Caso não haja sinais, mas a sua observação dos dados mostra que a área é perigosa, coloque alto ou médio, mas que deve ser observada sempre. Cadastre só as situações de risco, marcando também as de baixo risco.

 RISCO MUITO ALTO – R4

 RISCO ALTO – R3

 RISCO MÉDIO – R2

 RISCO BAIXO OU INEXISTENTE (pode incluir situações sem risco) – R1

Número de moradias em cada Setor:___

8o PASSO – NECESSIDADE DE REMOÇÃO

Instruções: Esta é uma informação para a Defesa Civil e para o pessoal que trabalha com as remoções. Marque quantas moradias estão em situação que necessite remoção imediata e mais ou menos quantas pessoas talvez tenham que ser removidas.

| Número de moradias com necessidade de remoção:___ | Estimativa do no de pessoas p/ remoção:______ |
| --- | --- |

9o PASSO – OUTRAS INFORMAÇÕES

Instruções: Escreva neste espaço quaisquer informações adicionais que você julgar importante.

| ## DESENHO 1 – PLANTA Instruções: Neste espaço faça um desenho de como chegar até a área. Coloque a casa, os taludes, os sinais de movimentação, árvores grandes, etc. | DESENHO 2 – PERFIL Instruções: Neste espaço faça um desenho com um perfil da área ou a casa vista de lado, com a distância e altura do talude e do aterro, posição dos sinais de movimentação, etc. |
| --- | --- |

| # EQUIPE TÉCNICA (NOME / INSTITUIÇÃO) | # ASSINATURA |
| --- | --- |

LEMBRETE IMPORTANTE: Em caso de dúvidas encaminhe o problema para um técnico especialista mais experiente.